2.2. Обґрунтування вибору конструкцій

Дана будівля запроектована каркасно-монолітною, оскільки така конструкція і технологія будівництва є економічно вигіднішою, швидшою у зведенні і жорсткішою порівняно з будівлями зі збірних елементів.

Враховуючи такі фактори як надійність, економічність, швидкість зведення та ін. були вибрані наступні конструкції: фундамент у вигляді монолітної залізобетонної плити з висотою 0,8м, каркас монолітний залізобетонний з плитами перекриття і покриття (висота 200 мм), колонами (400х400 мм), стінами (товщина 200 і 400 мм).

2.3. Розрахунок каркасу будівлі

2.3.1. Формування моделі будівлі

Розрахунок просторового каркасу будівлі виконується в ПК «МОНОМАХ» версії 4.5.

В програмі «КОМПОНОВКА» формується модель будівлі по заданій сітці плану. Розміщення конструктивних елементів – фундаментної плити, стін, колон, плит перекриття виконується по вузлах сітки плану заданням координат у режимі діалогу.

Рис. 2.1. 3D модель запроектованої будівлі

Вертикальні навантаження задаються у вигляді розподілених по всій площині чи ділянці плити. Власна вага конструктивних елементів враховується автоматично. Для врахування програмою горизонтальних навантажень (вітрових) вказується інформація про район будівництва і напрям впливу навантаження.

Район будівництва даної споруди – м. Рівне, що відноситься до ІІ кліматичного і IV вітрового районів. Характеристичне значення вітрового тиску становить 480 Па (згідно ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування»).

Напрям пануючих вітрів: влітку – західний, взимку – північно-західний.

Отже, в програмі задаємо сейсмічну активність у 7 балів, основний вітер 85 градусів і додатковий – 40 градусів, категорію ґрунту – ІІІ.

Розрахункова схема споруди формується автоматично. Виконується статичний і динамічний розрахунок, в результаті якого визначаються переміщення, зусилля і напруження для заданих завантажень.

При розрахунку каркасу будівлі здійснюється підбір та перевірка січень конструктивних елементів, після чого виконується експорт даних в програми конструювання відповідних елементів.

2.3.2. Збір навантаження на каркас будівлі

Визначення навантаження від покриття та перекриття, огороджувальних конструкцій зводимо в таблиці. (Розрахунок снігового навантаження на покрівлю будівлі див. нижче).

Таблиця 2.1.

Збір навантаження на покрівлю

| № шару | Вид навантаження | Характе-ристичне наванта-ження, кН/м2 | Коефіцієнт надійності | Розрахун-кове наванта-ження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постійне |  |  |  |
| 1 | Гравійний захист = 10 мм, = 1500 кг/м3 | 0,15 | 1,3 | 0,195 |
| 2 | 4 шари ізолу на бітумній мастиці = 20 мм, = 600 кг/м3 | 0,12 | 1,3 | 0,156 |
| 3 | Плити з екструдованого пінополістиролу = 100 мм, = 80 кг/м3 | 0,08 | 1,2 | 0,096 |
| 4 | Пароізоляційна плівка = 5 мм, = 600 кг/м3 | 0,03 | 1,2 | 0,036 |
| 5 | Плита покриття = 200 мм | Навантаження враховується ПК «МОНОМАХ» автоматично |  |  |
|  |  | 0,38 | - | 0,483 |
|  | Змінне |  |  |  |
|  | Снігове | 1,32 | 1,04 | 1,37 |

2.3.3. Розрахунок снігового навантаження

Сніговий район для м. Рівне.

Снігове навантаження є змінним, для якого встановлено три розрахункові значення:

- граничне розрахункове;

- експлуатаційне розрахункове;

- квазіпостійне розрахункове.

1. Граничне розрахункове значення снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття (конструкції) обчислюється за формулою:

де  – коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового навантаження, рівний

– характеристичне значення; для м. Луцька рівне

– коефіцієнт, що рівний

де  – коефіцієнт, що враховує режим експлуатації покрівлі;

– коефіцієнт географічної висоти, приймаємо

– коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні ґрунту до снігового навантаження на покрівлю, який приймаємо згідно ДБН В.1.2-2-2006 за додатком «Ж»,

2. Експлуатаційне розрахункове значення снігового навантаження обчислюється за формулою:

де  – коефіцієнт надійності за експлуатаційним значенням снігового навантаження, що приймаємо згідно ДБН В.1.2-2-2006 при  рівний

3. Квазіпостійне розрахункове значення снігового навантаження обчислюється за формулою:

де

Для розрахунку використовуємо експлуатаційне розрахункове значення

Таблиця 2.2.

Збір навантаження на перекриття

| № шару | Вид навантаження | Характе-ристичне наванта-ження, кН/м2 | Коефіцієнт надійності | Розрахун-кове наванта-ження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постійне |  |  |  |
| 1 | Керамічна плитка = 15 мм, = 2000 кг/м3 | 0,3 | 1,1 | 0,33 |
| 2 | Цементно-піщаний розчин = 30 мм, = 1600 кг/м3 | 0,48 | 1,3 | 0,624 |
| 3 | Плити з екструдованого пінополістиролу = 50 мм, = 50 кг/м3 | 0,025 | 1,2 | 0,03 |
| 4 | Плита перекриття = 200 мм | Навантаження враховується ПК «МОНОМАХ» автоматично |  |  |
|  |  | 0,81 | - | 0,984 |
|  | Змінне |  |  |  |
|  | Квазіпостійне | 1,7 | 1,2 | 2,04 |
|  | Короткочасне | 4 | 1,2 | 4,8 |
|  |  | 5,7 | - | 6,84 |

Таблиця 2.3.

Збір навантаження на фундаментну плиту

| № шару | Вид навантаження | Характе-ристичне наванта-ження, кН/м2 | Коефіцієнт надійності | Розрахун-кове наванта-ження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постійне |  |  |  |
| 1 | Бетонна плитка = 60 мм, = 2400 кг/м3 | 1,44 | 1,1 | 1,584 |
| 2 | Піщано-гравійна суміш = 80 мм, = 2000 кг/м3 | 1,6 | 1,1 | 1,76 |
| 3 | 1 шар ізолу на бітумній мастиці = 5 мм, = 600 кг/м3 | 0,03 | 1,3 | 0,039 |
| 4 | Цементно-піщаний розчин = 50 мм, = 1600 кг/м3 | 0,8 | 1,3 | 1,04 |
| 5 | Фундаментна плита = 1000 мм | Навантаження враховується ПК «МОНОМАХ» автоматично |  |  |
|  |  | 3,87 | - | 4,423 |
|  | Змінне |  |  |  |
|  | Квазіпостійне | 1,7 | 1,2 | 2,04 |
|  | Короткочасне | 4 | 1,2 | 4,8 |
|  |  | 5,7 | - | 6,84 |

Таблиця 2.4.

Збір навантаження від зовнішніх стін

| № шару | Вид навантаження | Характе-ристичне наванта-ження, кН/м2 | Коефіцієнт надійності | Розрахун-кове наванта-ження, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Постійне |  |  |  |
| 1 | Вапняно-піщаний розчин = 20 мм, = 1800 кг/м3 | 0,36 | 1,1 | 0,396 |
| 2 | Пінобетонні блоки = 300 мм, = 900 кг/м3 | 2,7 | 1,1 | 2,97 |
| 3 | Утеплювач URSA XPS = 50 мм, = 80 кг/м3 | 0,04 | 1,2 | 0,048 |
| 4 | Декоративна штукатурка = 20 мм, = 1200 кг/м3 | 0,24 | 1,2 | 0,288 |
|  |  | 3,34 | - | 3,702 |

Навантаження від стіни на 1 погонний метр визначаємо з ширини вантажної площі 0,4 м:

- постійне характеристичне:

- постійне розрахункове:

Отримані значення навантажень з таблиць вводимо в ПК «МОНОМАХ» відповідно для плит покриття і перекриття, фундаменту.

2.3.4. Розрахунок каркасу будівлі на ЕОМ

Визначивши навантаження на покриття, перекриття (постійне, змінне), зібравши навантаження від огороджувальних конструкцій та внутрішніх перегородок,  проводимо розрахунок споруди в програмі «КОМПОНОВКА» ПК «МОНОМАХ» для подальшого використання отриманих даних при розрахунку окремих конструктивних елементів будівлі.

2.3.4.1. Результати розрахунку каркасу будівлі

Характеристика здания

| Отметка планировки | -0,9 м |
| --- | --- |
| Отметка верха подколонника | -3,8 м |
| Отметка подошвы фундамента | -4,6 м |
| Схема распределения горизонтальных нагрузок при расчете всего здания | Рамносвязевая |

Характеристики грунта

| Объемный вес | 1.8 т/м3 |
| --- | --- |
| Угол внутреннего трения | 22 ° |
| Сцепление | 2 тс/м2 |
| Модуль деформации | 1000 тс/м2 |
| Коэффициент Пуассона | 0.4 |

Дополнительные параметры расчета жесткости упругого основания грунта

| Lyambda | 0.5 |
| --- | --- |

Таблиця. 2.5.

Матеріали, які задані в ПК МОНОМАХ 4.5

| Название | Тип | Модуль упругости, тс/м2 | Коэф. Пуасссона | Объемный вес, т/м3 | Детали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Железобетон | Железобетон | 3e+006 | 0.2 | 2.5 | С16/20, A400C1, A400C1 |
| 4. Фундаментна плита | Железобетон | 3.31108e+006 | 0.2 | 2.5 | С25/30, A400C1, A400C1 |
| 5. Плиту перекриття | Железобетон | 2.7509e+006 | 0.2 | 2.5 | С16/20, A400C1, A400C1 |
| 6. Колона | Железобетон | 2.7509e+006 | 0.2 | 2.5 | С16/20, A400C1, A240C |
| 7. Перегородки | Железобетон | 2.7509e+006 | 0.2 | 2.5 | С16/20, A400C1, A240C |
| 8. Ліфтова шахта | Железобетон | 3.31108e+006 | 0.2 | 2.5 | С25/30, A400C1, A240C |
| 9. Балка | Железобетон | 3.31108e+006 | 0.2 | 2.5 | С25/30, A400C1, A240C |

Таблиця. 2.6.

Сумарні вертикальні навантаження

| Постоянная, тс | Длительная, тс | Кр. времен., тс |
| --- | --- | --- |
| Нагрузки на отметке низа стен и колонн 1-го этажа |  |  |
| 11108.99 | 1125.38 | 1501.08 |
| Собственный вес фундаментных плит и дополнительные нагрузки на них |  |  |
| 4266.698 | 188.678 | 339.621 |

Колони

|  | b - размер стороны сечения колонны h - размер стороны сечения колонны H - высота колонны |
| --- | --- |

Таблиця. 2.7. Навантаження колон 1-го поверху

| № | Вид | Постоянная | Длительная | Кр. времен. | Сейсмика 1 | Сейсмика 2 | Ветер 1 | Ветер 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж №1 Колонна №1 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | N Qy Qz | 286.07 0 0 | 47.488 0 0 | 89.133 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -0.451 | 0 -0.41 -0.345 |
| Этаж №1 Колонна №2 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_2 | N Qy Qz | 448.09 0 0 | 81.738 0 0 | 156.083 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -0.451 | 0 -0.323 -0.345 |
| Этаж №1 Колонна №3 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_3 | N Qy Qz | 460.632 0 0 | 83.634 0 0 | 159.882 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -0.451 | 0 -0.237 -0.345 |
| Этаж №1 Колонна №4 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_4 | N Qy Qz | 485.406 0 0 | 82.055 0 0 | 156.673 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -0.451 | 0 -0.15 -0.345 |
| Этаж №1 Колонна №5 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_5 | N Qy Qz | 320.983 0 0 | 47.787 0 0 | 89.762 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -0.451 | 0 -0.063 -0.345 |
| Этаж №1 Колонна №6 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_6 | N Qy Qz | 533.678 0 0 | 85.533 0 0 | 164.537 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -0.605 | 0 -0.063 -0.432 |

Продовження табл. 2.7.

| Этаж №1 Колонна №7 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.98% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_7 | N Qy Qz | 866.829 0 0 | 161.042 0 0 | 321.448 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -0.605 | 0 -0.15 -0.432 |
| Этаж №1 Колонна №8 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_8 | N Qy Qz | 822.158 0 0 | 168.804 0 0 | 338.148 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -0.605 | 0 -0.237 -0.432 |
| Этаж №1 Колонна №9 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_9 | N Qy Qz | 789.169 0 0 | 162.626 0 0 | 324.503 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -0.605 | 0 -0.323 -0.432 |
| Этаж №1 Колонна №10 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_10 | N Qy Qz | 454.831 0 0 | 84.049 0 0 | 161.635 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -0.605 | 0 -0.41 -0.432 |
| Этаж №1 Колонна №11 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_11 | N Qy Qz | 457.773 0 0 | 85.131 0 0 | 164.168 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -0.758 | 0 -0.41 -0.518 |
| Этаж №1 Колонна №12 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.84% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_12 | N Qy Qz | 799.664 0 0 | 166.469 0 0 | 333.727 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -0.758 | 0 -0.323 -0.518 |
| Этаж №1 Колонна №13 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_13 | N Qy Qz | 826.993 0 0 | 171.898 0 0 | 346.195 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -0.758 | 0 -0.237 -0.518 |
| Этаж №1 Колонна №14 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_14 | N Qy Qz | 845.854 0 0 | 159.319 0 0 | 319.603 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -0.758 | 0 -0.15 -0.518 |
| Этаж №1 Колонна №15 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_15 | N Qy Qz | 506.188 0 0 | 81.327 0 0 | 157.094 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -0.758 | 0 -0.063 -0.518 |
| Этаж №1 Колонна №16 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_16 | N Qy Qz | 217.497 0 0 | 31.517 0 0 | 61.037 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -0.912 | 0 -0.063 -0.605 |
| Этаж №1 Колонна №17 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_17 | N Qy Qz | 409.672 0 0 | 75.787 0 0 | 152.069 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -0.912 | 0 -0.15 -0.605 |
| Этаж №1 Колонна №18 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_18 | N Qy Qz | 511.797 0 0 | 103.808 0 0 | 209.224 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -0.912 | 0 -0.237 -0.605 |

Продовження табл. 2.7.

| Этаж №1 Колонна №19 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_19 | N Qy Qz | 513.734 0 0 | 104.126 0 0 | 208.972 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -0.912 | 0 -0.323 -0.605 |
| Этаж №1 Колонна №20 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_20 | N Qy Qz | 298.766 0 0 | 53.16 0 0 | 103.091 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -0.912 | 0 -0.41 -0.605 |
| Этаж №1 Колонна №21 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_21 | N Qy Qz | 671.572 0 0 | 99.307 0 0 | 166.825 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -0.937 | 0 -0.41 -0.619 |
| Этаж №1 Колонна №22 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.65% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_22 | N Qy Qz | 1068.104 0 0 | 176.796 0 0 | 308.332 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -0.937 | 0 -0.323 -0.619 |
| Этаж №1 Колонна №23 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_23 | N Qy Qz | 996.031 0 0 | 165.186 0 0 | 290.493 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -0.937 | 0 -0.237 -0.619 |
| Этаж №1 Колонна №24 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_24 | N Qy Qz | 92.999 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -0.937 | 0 -0.15 -0.619 |
| Этаж №1 Колонна №25 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_25 | N Qy Qz | 92.999 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.255 -0.937 | 0 -0.107 -0.619 |
| Этаж №1 Колонна №26 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_26 | N Qy Qz | 92.999 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -0.937 | 0 -0.063 -0.619 |
| Этаж №1 Колонна №27 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_27 | N Qy Qz | 92.999 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -1.091 | 0 -0.063 -0.706 |
| Этаж №1 Колонна №28 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_28 | N Qy Qz | 92.999 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.255 -1.091 | 0 -0.107 -0.706 |
| Этаж №1 Колонна №29 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_29 | N Qy Qz | 92.999 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -1.091 | 0 -0.15 -0.706 |
| Этаж №1 Колонна №30 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.35% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_30 | N Qy Qz | 1492.81 0 0 | 254.719 0 0 | 440.998 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -1.091 | 0 -0.237 -0.706 |

Продовження табл. 2.7.

| Этаж №1 Колонна №31 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.94% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_31 | N Qy Qz | 1578.953 0 0 | 270.788 0 0 | 469.789 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -1.091 | 0 -0.323 -0.706 |
| Этаж №1 Колонна №32 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_32 | N Qy Qz | 1007.526 0 0 | 156.885 0 0 | 260.7 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -1.091 | 0 -0.41 -0.706 |
| Этаж №1 Колонна №33 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_33 | N Qy Qz | 673.566 0 0 | 100.688 0 0 | 168.724 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -1.244 | 0 -0.41 -0.792 |
| Этаж №1 Колонна №34 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_34 | N Qy Qz | 1085.536 0 0 | 180.961 0 0 | 313.348 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -1.244 | 0 -0.323 -0.792 |
| Этаж №1 Колонна №35 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_35 | N Qy Qz | 989.926 0 0 | 151.854 0 0 | 245.447 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -1.244 | 0 -0.237 -0.792 |
| Этаж №1 Колонна №36 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_36 | N Qy Qz | 845.957 0 0 | 129.925 0 0 | 216.14 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -1.244 | 0 -0.15 -0.792 |
| Этаж №1 Колонна №37 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_37 | N Qy Qz | 639.369 0 0 | 90.17 0 0 | 148.53 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -1.244 | 0 -0.063 -0.792 |
| Этаж №1 Колонна №38 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_38 | N Qy Qz | 1358.591 0 0 | 181.726 0 0 | 275.897 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -1.27 | 0 -0.063 -0.807 |
| Этаж №1 Колонна №39 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_39 | N Qy Qz | 1533.901 0 0 | 218.309 0 0 | 332.397 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -1.27 | 0 -0.15 -0.807 |
| Этаж №1 Колонна №40 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_40 | N Qy Qz | 1527.885 0 0 | 220.905 0 0 | 336.897 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -1.27 | 0 -0.237 -0.807 |

Продовження табл. 2.7.

| Этаж №1 Колонна №41 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.87% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_41 | N Qy Qz | 1587.8 0 0 | 243.279 0 0 | 392.824 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -1.27 | 0 -0.323 -0.807 |
| Этаж №1 Колонна №42 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_42 | N Qy Qz | 1019.764 0 0 | 141.574 0 0 | 222.108 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -1.27 | 0 -0.41 -0.807 |
| Этаж №1 Колонна №43 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_43 | N Qy Qz | 1953.803 0 0 | 239.312 0 0 | 364.049 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.485 -1.423 | 0 0.023 -0.893 |
| Этаж №1 Колонна №44 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_44 | N Qy Qz | 2661.139 0 0 | 354.572 0 0 | 550.586 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -1.423 | 0 -0.063 -0.893 |
| Этаж №1 Колонна №45 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_45 | N Qy Qz | 2527.676 0 0 | 356.038 0 0 | 557.529 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -1.423 | 0 -0.15 -0.893 |
| Этаж №1 Колонна №46 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_46 | N Qy Qz | 2498.12 0 0 | 363.531 0 0 | 577.766 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -1.423 | 0 -0.237 -0.893 |
| Этаж №1 Колонна №47 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.84% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_47 | N Qy Qz | 2504.687 0 0 | 387.08 0 0 | 635.183 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -1.423 | 0 -0.323 -0.893 |
| Этаж №1 Колонна №48 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_48 | N Qy Qz | 1539.817 0 0 | 226.012 0 0 | 352.375 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -1.423 | 0 -0.41 -0.893 |
| Этаж №1 Колонна №49 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_49 | N Qy Qz | 1332.094 0 0 | 148.795 0 0 | 226.218 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.638 -1.577 | 0 0.11 -0.98 |
| Этаж №1 Колонна №50 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.72% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_50 | N Qy Qz | 3033.303 0 0 | 383.728 0 0 | 611.249 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.485 -1.577 | 0 0.023 -0.98 |

Продовження табл. 2.7.

| Этаж №1 Колонна №51 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_51 | N Qy Qz | 2915.979 0 0 | 403.64 0 0 | 667.322 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -1.577 | 0 -0.063 -0.98 |
| Этаж №1 Колонна №52 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.77% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_52 | N Qy Qz | 2727.928 0 0 | 405.189 0 0 | 679.539 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -1.577 | 0 -0.15 -0.98 |
| Этаж №1 Колонна №53 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_53 | N Qy Qz | 2515.288 0 0 | 373.936 0 0 | 624.487 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -1.577 | 0 -0.237 -0.98 |
| Этаж №1 Колонна №54 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.83% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_54 | N Qy Qz | 2151.667 0 0 | 320.874 0 0 | 527.636 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -1.577 | 0 -0.323 -0.98 |
| Этаж №1 Колонна №55 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_55 | N Qy Qz | 1128.915 0 0 | 155.064 0 0 | 238.139 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -1.577 | 0 -0.41 -0.98 |
| Этаж №1 Колонна №56 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.85% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_56 | N Qy Qz | 1141.196 0 0 | 160.451 0 0 | 249.668 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -1.73 | 0 -0.41 -1.066 |
| Этаж №1 Колонна №57 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.36% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_57 | N Qy Qz | 1821.755 0 0 | 262.953 0 0 | 417.215 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.346 -1.884 | 0 -0.445 -1.153 |
| Этаж №1 Колонна №58 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.47% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_58 | N Qy Qz | 1045.27 0 0 | 146.479 0 0 | 229.614 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.282 -2.037 | 0 -0.41 -1.239 |
| Этаж №1 Колонна №59 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.64% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_59 | N Qy Qz | 1843.256 0 0 | 268.761 0 0 | 430.779 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -2.101 | 0 -0.323 -1.275 |
| Этаж №1 Колонна №60 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_60 | N Qy Qz | 1058.14 0 0 | 148.131 0 0 | 232.425 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -2.037 | 0 -0.237 -1.239 |

Продовження табл. 2.7.

| Этаж №1 Колонна №61 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_61 | N Qy Qz | 2241.481 0 0 | 307.92 0 0 | 462.068 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -1.667 | 0 -0.323 -1.03 |
| Этаж №1 Колонна №62 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.72% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_62 | N Qy Qz | 661.691 0 0 | 130.778 0 0 | 263.055 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.129 -1.73 | 0 -0.323 -1.066 |
| Этаж №1 Колонна №63 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.62% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_63 | N Qy Qz | 2078.046 0 0 | 310.609 0 0 | 516.841 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.025 -1.73 | 0 -0.237 -1.066 |
| Этаж №1 Колонна №64 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =3.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_64 | N Qy Qz | 2482.866 0 0 | 372.268 0 0 | 615.791 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.088 -1.884 | 0 -0.201 -1.153 |
| Этаж №1 Колонна №65 Круг d=0.7м, H=3.6м, 6. Колона, =2.94% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_65 | N Qy Qz | 8188.103 0 0 | 1249.204 0 0 | 2005.592 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.712 -10.406 | 0 -1.785 -6.368 |
| Этаж №1 Колонна №66 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.63% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_66 | N Qy Qz | 1845.151 0 0 | 238.652 0 0 | 372.155 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.485 -1.73 | 0 0.023 -1.066 |
| Этаж №1 Колонна №67 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_67 | N Qy Qz | 156.96 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -1.884 | 0 -0.063 -1.153 |
| Этаж №1 Колонна №68 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_68 | N Qy Qz | 187.861 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -2.037 | 0 -0.063 -1.239 |
| Этаж №1 Колонна №69 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_69 | N Qy Qz | 187.861 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.255 -2.037 | 0 -0.107 -1.239 |
| Этаж №1 Колонна №70 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =1.05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_70 | N Qy Qz | 156.96 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.255 -1.884 | 0 -0.107 -1.153 |
| Этаж №1 Колонна №71 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_71 | N Qy Qz | 156.96 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -1.884 | 0 -0.15 -1.153 |

Продовження табл. 2.7.

| Этаж №1 Колонна №72 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =0.68% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_72 | N Qy Qz | 156.96 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -2.037 | 0 -0.15 -1.239 |
| Этаж №1 Колонна №73 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =3.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_73 | N Qy Qz | 2493.59 0 0 | 365.44 0 0 | 602.87 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.332 -1.73 | 0 -0.063 -1.066 |
| Этаж №1 Колонна №74 Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3.6м, 6. Колона, =2.34% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_74 | N Qy Qz | 2418.562 0 0 | 361.695 0 0 | 610.957 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.178 -1.73 | 0 -0.15 -1.066 |

Стіни

|  | b - ширина стены l - длина стены H - высота стены |
| --- | --- |

|  | qH,кН/м - вертикальная равномерно-распределенная сила по длине стены Pl,кН - горизонтальная сосредоточенная сила Mb,кН - изгибающий момент Нагрузки приложены в верхнем уровне стены |
| --- | --- |

Таблиця 2.8

Навантаження стін 1-го поверху

| № | Вид | Постоянная | Длительная | Кр. времен. | Сейсмика 1 | Сейсмика 2 | Ветер 1 | Ветер 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж №1 Стена №1 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_1 | qH Pl Mb | 189.063 0 -160.058 | 16.945 0 -36.834 | 33.736 0 -73.912 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.217 797.214 | 0 0.143 268.208 |
| Этаж №1 Стена №2 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_2 | qH Pl Mb | 302.781 0 454.905 | 41.59 0 90.976 | 71.102 0 167.025 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.252 -973.909 | 0 -0.163 -503.885 |

Продовження табл. 2.8.

| Этаж №1 Стена №3 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_3 | qH Pl Mb | 144.533 0 -353.897 | 8.215 0 -65.778 | 14.377 0 -115.313 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.021 16.672 | 0 0 -213.349 |
| Этаж №1 Стена №4 b=0.2м, l=3м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_4 | qH Pl Mb | 168 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.059 394.371 | 0 0.036 356.957 |
| Этаж №1 Стена №5 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_5 | qH Pl Mb | 526.923 0 26.818 | 64.862 0 -3.098 | 108.553 0 -22.448 | 0 0 0 | 0 0 0 | -0 0.435 2707.954 | -0 0.266 2262.266 |
| Этаж №1 Стена №6 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_6 | qH Pl Mb | 439.283 0 1088.572 | 41.711 0 188.183 | 70.005 0 330.002 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.015 -46.447 | 0 -0.012 -522.643 |
| Этаж №1 Стена №7 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_7 | qH Pl Mb | 232.976 0 -569.211 | 10.563 0 -96.639 | 17.786 0 -166.108 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.021 34.731 | 0 0 465.691 |
| Этаж №1 Стена №8 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_8 | qH Pl Mb | 33.256 0 -44.005 | 0.802 0 -6.955 | 1.402 0 -10.542 | 0 0 0 | 0 0 0 | -0 0.028 60.41 | 0 0 -164.622 |
| Этаж №1 Стена №9 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 7. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_9 | qH Pl Mb | 67.977 0 392.891 | 3.423 0 59.343 | 5.496 0 95.337 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0.003 0.028 -21.372 | 0.011 0 -401.939 |
| Этаж №1 Стена №10 b=0.4м, l=24.8м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_10 | qH Pl Mb | 17.728 0 -349.666 | 4.807 0 -1.283 | 11.311 0 -3.02 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -164.913 0 | 0 -126.958 0 |
| Этаж №1 Стена №11 b=0.4м, l=32.4м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_11 | qH Pl Mb | 14.64 0 1616.708 | 3.272 0 291.591 | 7.699 0 686.095 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 102.395 0 | 0 -17.29 0 |
| Этаж №1 Стена №12 b=0.4м, l=5.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_12 | qH Pl Mb | 32.282 0 -3.065 | 8.804 0 -2.319 | 20.716 0 -5.457 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 5.468 0 | 0 3.474 0 |

Продовження табл. 2.8.

| Этаж №1 Стена №13 b=0.4м, l=3.2м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_13 | qH Pl Mb | 25.267 0 2.572 | 7.49 0 0.361 | 17.624 0 0.848 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 1.02 0 | 0 0.648 0 |
| Этаж №1 Стена №14 b=0.4м, l=2.42м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_14 | qH Pl Mb | 23.948 0 -10.308 | 7.397 0 -3.278 | 17.406 0 -7.713 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.011 0 | 0 0.025 0 |
| Этаж №1 Стена №15 b=0.4м, l=2.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_15 | qH Pl Mb | 37.86 0 -8.578 | 11.762 0 -2.666 | 27.675 0 -6.274 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.521 0 | 0 0.333 0 |
| Этаж №1 Стена №16 b=0.4м, l=1.2м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.81% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_16 | qH Pl Mb | 39.157 0 2.425 | 12.166 0 0.754 | 28.625 0 1.774 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Этаж №1 Стена №17 b=0.4м, l=0.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_17 | qH Pl Mb | 36.733 0 0 | 11.398 0 0 | 26.82 0 -0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Этаж №1 Стена №18 b=0.4м, l=5.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_18 | qH Pl Mb | 34.981 0 7.73 | 10.804 0 2.385 | 25.421 0 5.611 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.038 0 | 0 -0.366 0 |
| Этаж №1 Стена №19 b=0.4м, l=5.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_19 | qH Pl Mb | 39.085 0 -25.545 | 11.7 0 -4.872 | 27.529 0 -11.463 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -6.129 0 | 0 -3.847 0 |
| Этаж №1 Стена №20 b=0.4м, l=5.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.23% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_20 | qH Pl Mb | 56.029 0 16.763 | 12.509 0 -1.086 | 29.434 0 -2.556 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 6.129 0 | 0 3.847 0 |
| Этаж №1 Стена №21 b=0.4м, l=5.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.14% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_21 | qH Pl Mb | 34.035 0 36.231 | 6.952 0 8.742 | 16.357 0 20.568 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -6.129 0 | 0 -3.847 0 |
| Этаж №1 Стена №22 b=0.4м, l=8.56м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_22 | qH Pl Mb | 21.627 0 91.018 | 4.5 0 18.785 | 10.588 0 44.199 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -7.021 0 | 0 -6.487 0 |

Продовження табл. 2.8.

| Этаж №1 Стена №23 b=0.4м, l=17.12м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_23 | qH Pl Mb | 19.78 0 44.138 | 4.845 0 -40.344 | 11.399 0 -94.927 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 131.653 0 | 0 64.785 0 |
| Этаж №1 Стена №24 b=0.4м, l=6.29м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_24 | qH Pl Mb | 3.943 0 -1.116 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.749 0 | 0 -0.127 0 |
| Этаж №1 Стена №25 b=0.4м, l=6.8м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.26% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_25 | qH Pl Mb | 4 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 15.787 0 | 0 9.601 0 |
| Этаж №1 Стена №26 b=0.4м, l=2.32м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.17% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_26 | qH Pl Mb | 11.266 0 9.288 | 3.478 0 2.886 | 8.184 0 6.791 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.313 0 | 0 0.153 0 |
| Этаж №1 Стена №27 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_27 | qH Pl Mb | 8.747 0 -3.106 | 2.684 0 -0.97 | 6.315 0 -2.282 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.197 0 | 0 0.101 0 |
| Этаж №1 Стена №28 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.43% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_28 | qH Pl Mb | 13.237 0 -0.013 | 4.083 0 -0.004 | 9.607 0 -0.01 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.26 0 | 0 0.143 0 |
| Этаж №1 Стена №29 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.55% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_29 | qH Pl Mb | 10.375 0 1.047 | 3.193 0 0.325 | 7.514 0 0.766 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.31 0 | 0 0.179 0 |
| Этаж №1 Стена №30 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.63% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_30 | qH Pl Mb | 4.824 0 1.273 | 1.468 0 0.396 | 3.455 0 0.931 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.335 0 | 0 0.202 0 |
| Этаж №1 Стена №31 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.67% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_31 | qH Pl Mb | 8.636 0 -1.537 | 2.653 0 -0.478 | 6.243 0 -1.124 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.329 0 | 0 0.206 0 |
| Этаж №1 Стена №32 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.47% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_32 | qH Pl Mb | 12.616 0 -1.074 | 3.89 0 -0.334 | 9.153 0 -0.785 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.293 0 | 0 0.191 0 |

Продовження табл. 2.8.

| Этаж №1 Стена №33 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.66% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_33 | qH Pl Mb | 11.319 0 1.99 | 3.487 0 0.618 | 8.204 0 1.455 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.237 0 | 0 0.161 0 |
| Этаж №1 Стена №34 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.67% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_34 | qH Pl Mb | 4.577 0 -1.067 | 1.391 0 -0.332 | 3.274 0 -0.78 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.173 0 | 0 0.124 0 |
| Этаж №1 Стена №35 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.65% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_35 | qH Pl Mb | 12.367 0 -0.801 | 3.812 0 -0.249 | 8.97 0 -0.586 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.115 0 | 0 0.087 0 |
| Этаж №1 Стена №36 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_36 | qH Pl Mb | 12.278 0 0.864 | 3.785 0 0.268 | 8.905 0 0.632 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.069 0 | 0 0.057 0 |
| Этаж №1 Стена №37 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.65% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_37 | qH Pl Mb | 7.61 0 1.883 | 2.334 0 0.585 | 5.492 0 1.377 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.037 0 | 0 0.036 0 |
| Этаж №1 Стена №38 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.64% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_38 | qH Pl Mb | 5.598 0 -1.742 | 1.709 0 -0.541 | 4.021 0 -1.274 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.013 0 | 0 0.021 0 |
| Этаж №1 Стена №39 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.55% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_39 | qH Pl Mb | 11.397 0 -0.571 | 3.511 0 -0.177 | 8.261 0 -0.418 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.011 0 | 0 0 0 |
| Этаж №1 Стена №40 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.56% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_40 | qH Pl Mb | 13.297 0 -0.182 | 4.102 0 -0.057 | 9.651 0 -0.133 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.043 0 | 0 -0.01 0 |
| Этаж №1 Стена №41 b=0.4м, l=1.87м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.69% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_41 | qH Pl Mb | 8.404 0 3.051 | 2.577 0 0.952 | 6.065 0 2.241 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.088 0 | 0 -0.036 0 |
| Этаж №1 Стена №42 b=0.4м, l=3.74м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_42 | qH Pl Mb | 13.327 0 17.289 | 4.107 0 5.362 | 9.664 0 12.615 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -2.574 0 | 0 -1.568 0 |

Продовження табл. 2.8.

| Этаж №1 Стена №43 b=0.4м, l=1.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.51% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_43 | qH Pl Mb | 4 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Этаж №1 Стена №44 b=0.4м, l=2.01м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.51% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_44 | qH Pl Mb | 13.644 0 -8.385 | 4.212 0 -2.598 | 9.91 0 -6.113 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 -0.132 0 | 0 -0.059 0 |
| Этаж №1 Стена №45 b=0.4м, l=3.74м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.22% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_45 | qH Pl Mb | 23.648 0 -15.501 | 7.091 0 -4.82 | 16.684 0 -11.342 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.116 0 | 0 0.181 0 |
| Этаж №1 Стена №46 b=0.4м, l=1.6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.69% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_46 | qH Pl Mb | 11.864 0 8.78 | 3.44 0 2.712 | 8.094 0 6.38 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.159 0 | 0 0.099 0 |
| Этаж №1 Стена №47 b=0.4м, l=44.8м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.27% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_47 | qH Pl Mb | 15.302 0 72.567 | 4.615 0 23.318 | 10.858 0 54.866 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 231.764 0 | 0 328.972 0 |
| Этаж №1 Стена №48 b=0.2м, l=6м, H=3.6м, 8. Стіна монолітна, =0.10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_48 | qH Pl Mb | 379.517 0 -379.053 | 47.841 0 -74.51 | 83.233 0 -132.466 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0.169 -311.736 | 0 -0.143 -2998.921 |

Рис. 2.2. Розрахункова схема переміщень по осі Х

Рис. 2.3. Розрахункова схема переміщень по осі Y

Рис. 2.4. Розрахункова схема переміщень по осі Z

2.4. Розрахунок плити перекриття над типовим поверхом

Розрахунок монолітної залізобетонної плити перекриття над типовим поверхом виконуємо в програмі «ПЛИТА» ПК «МОНОМАХ». Формування схеми плити виконується в режимі імпорту з програми «КОМПОНОВКА». Розрахунок плити ведеться за першим та другим граничними станами. Визначається необхідна площа січення арматури і виконується конструювання.

Збір навантаження на плиту від конструкції підлоги див. табл. 2.3. Збір навантаження на плиту від конструкції зовнішньої стіни див. табл. 2.5.

Матеріали для виготовлення плити: бетон кл. С16/20 згідно ДБН В.2.6-98:2009 арматура робоча поздовжнього і поперечного напрямків кл. А400С (А-ІІІ) згідно ДСТУ 3760:2006.

Рис. 2.5. Моменти по осі Y

Рис. 2.6. Моменти по осі Х

2.4.1. Підбір арматури для плити перекриття

Рис. 2.7. Ізополя нижньої арматури вздовж осі Х

Рис. 2.8. Ізополя нижньої арматури вздовж осі Y

Рис. 2.9. Ізополя верхньої арматури вздовж осі Х

Рис. 2.10. Ізополя верхньої арматури вздовж осі Y

2.4.2. Результати розрахунку плити перекриття типового поверху

Таблиця 2.9.

Характеристика матеріалу плити перекриття

| Характеристики материалов |  |
| --- | --- |
| Класс бетона | С16/20 |
| Вид бетона | тежолый |
| Расчетное сопротивление бетона на сжатие | 1170 |
| Модуль упругости бетона | 2.75e+006 |
| Класс продольной арматуры (вдоль Х) | A400C1 |
| Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение | 37500 |
| Модуль упругости арматуры | 2e+007 |
| Класс продольной арматуры (вдоль Y) | A400C1 |
| Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение | 37500 |
| Модуль упругости арматуры | 2e+007 |
| Класс поперечной арматуры | A400C1 |
| Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение | 30000 |
| Модуль упругости арматуры | 2e+007 |
| Объемный вес | 2.50081 |
| Жесткость упругого основания грунта на сжатие: | 0 |
| Жесткость упругого основания грунта на сдвиг: | 0 |
| Расстояние до центров тяжести арматуры: |  |
| от нижней грани | 3 |
| от верхней грани | 3 |

| Перемещения (экстремумы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № узла | X (cm) | Y (cm) | Перемеще-ние Z (mm) | № узла | X (cm) | Y (cm) | Перемеще-ние Z (mm) |
| 431 | 4713.7 | 3597.4 | 103.694580 | 108 | -50.0 | 198.5 | -34.648117 |

| Сочетания усилий (экстремумы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № тр. | Mx | My | Mxy | Qx | Qy | R |
| 309 | -5.57 | -1.64 | 1.49 | -45.11 | 3.32 | 0.00 |
| 426 | -3.23 | -9.93 | -0.95 | -16.35 | -4.77 | 0.00 |
| 380 | -2.41 | -2.99 | -2.54 | 0.25 | -25.52 | 0.00 |
| 1328 | -0.28 | -1.24 | 1.20 | -9.62 | -48.66 | 0.00 |
| 1 | -0.24 | -1.00 | -0.32 | -1.61 | 1.70 | 0.00 |

| Армирование (экстремумы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № тр. | Xc (cm) | Yc (cm) | Угол | AX низ (cm) | AY низ (cm) | AX верх (cm) | AY верх (cm) | AX поп. (cm) | AY поп. (cm) |
| 6667 | 5322.3 | 2965.7 | 0.0 | 10.35 | 11.27 | 1.00 | 1.00 | 3.73 | 3.99 |
| 6213 | 4968.8 | 3222.7 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 23.46 | 21.41 | 12.07 | 11.14 |
| 6680 | 6169.3 | 1416.1 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 19.95 | 21.75 | 12.04 | 13.58 |
| 6792 | 5613.3 | 2665.2 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 16.65 | 15.13 | 164.82 | 5.71 |
| 6751 | 5584.1 | 2598.6 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 9.01 | 6.79 | 5.44 | 84.59 |

За результатами розрахунків для плити перекриття приймаємо армування окремими стержнями в обох напрямках (верхня і нижня сітки). Для основного армування приймаємо стержні Ø10 А400С з кроком 200 мм. Крім того, додатково підсилюємо ділянки біля отворів окремими стержнями Ø12 А400С, для додаткового армування, залежно від розрахунку ПК Мономах, запроектована - стержнями Ø8-20 А400С.

Креслення плити перекриття див. листи 4 графічної частини проекту.

2.5. Розрахунок колон першого поверху

Розрахунок монолітних залізобетонних колон першого поверху виконуємо в програмі «КОЛОНА» ПК «МОНОМАХ». Формування схеми колон виконується в режимі імпорту з програми «КОМПОНОВКА». Розрахунок колон ведеться за першим та другим граничними станами. Визначається необхідна площа січення арматури і виконується конструювання.

Матеріали для виготовлення колон: бетон кл. С16/20 згідно ДБН В.2.6-98:2009; арматура робоча поздовжнього напрямку кл. А400С (А-ІІІ) згідно ДСТУ 3760:2006; арматура поперечного напрямку кл. А240С (А-І) згідно ДСТУ 3760:2006.

В даному проекті виконується розрахунок двох колон першого поверху з найбільшим завантаженням: квадратного перерізу Км-40 (січ. 400х400 мм) та круглого перерізу Км-65 діаметром 700 мм (див. лист 5 графічної частини проекту). За результатами розрахунків для армування колони Км-40 приймаємо 4Ø16 А400С. Конструктивна арматура – Ø6 А240С з кроком 150; 200 мм. Для армування колони Км-65 приймаємо 18Ø28 А400С. Конструктивна арматура – Ø8 А240С з кроком 400; 200 мм. Маркувальна схема колон винесена на листі 5 графічної частини.

2.5.1. Результати розрахунку колони Км-40

Нормативный документ

ДСТУ 3760:2006

Бетон

| Класс | С16/20 |
| --- | --- |

Арматура

| Класс продольной | A400С |
| --- | --- |
| Класс поперечной | A240С |
| Расчетный диаметр продольной, мм | 40 |
| Защитный слой продольной, мм | 25 |
| Привязка продольной, мм | 45 |
| Используемый сортамент продольной | 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40 |

Требования

Расчет по раскрытию трещин

Выделять угловые стержни

Вязаный каркас.  Модуль уменьшения шага поперечной арматуры 25 мм

Сечение

Размеры,  мм:

| b | 400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| h | 400 |  |  |
| Площадь, см2 | 1600 |  |  |

Отметки

| Колонна | Км 1_40 (1_40) | Км 1_40 (2_40) | Км 1_40 (3_40) |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота этажа, мм | 3600 | 3600 | 3600 |
| Высота перекрытия, мм | 190 | 200 | 200 |

Отметки,  м:

| низа колонны | -3,600 | 0,000 | +3,600 |
| --- | --- | --- | --- |
| верха перекрытия | 0,000 | +3,600 | +7,200 |

Расчетная длина

| Колонна | Км 1_40 (1_40) | Км 1_40 (2_40) | Км 1_40 (3_40) |
| --- | --- | --- | --- |

Коэффициенты расчетной длины:

| m X | 0.7 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| m Y | 0.7 | 1 | 1 |

Расчетная длина,  мм:

| Lo X | 2520 | 3600 | 3600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lo Y | 2520 | 3600 | 3600 |

Гибкость:

| Lo/h X | 6.30 | 9.00 | 9.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lo/h Y | 6.30 | 9.00 | 9.00 |

Нагрузки

Результаты МКЭ расчета

| Колонна Км 1_40 (1_40) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м | сеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная | 35.5 | 0.00431 | -0.428 | -0.392 | -0.175 | 0 | 1 |
|  | 34.1 | 0.634 | 0.981 | -0.392 | -0.175 | 0 | 2 |
| Длительная | 5.32 | -0.0454 | 0.113 | 0.0449 | -0.0585 | 0 | 1 |
|  | 5.32 | 0.165 | -0.0481 | 0.0449 | -0.0585 | 0 | 2 |
| Кр. временная | 8.15 | -0.0421 | 0.0406 | -0.0103 | -0.106 | 0 | 1 |
|  | 8.15 | 0.339 | 0.0777 | -0.0103 | -0.106 | 0 | 2 |
| Ветровая 1 | 0.0627 | -0.0352 | 0.0204 | 0.0154 | 0.0156 | 0 | 1 |
|  | 0.0627 | -0.0913 | -0.0352 | 0.0154 | 0.0156 | 0 | 2 |
| Ветровая 2 | 0.127 | 0.0136 | -0.0417 | -0.015 | 0.0263 | 0 | 1 |
|  | 0.127 | -0.0811 | 0.0122 | -0.015 | 0.0263 | 0 | 2 |

| Колонна Км 1_40 (2_40) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м | сеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная | 135 | -0.261 | -0.316 | 0.249 | -0.0854 | 0 | 1 |
|  | 133 | 0.046 | -1.21 | 0.249 | -0.0854 | 0 | 2 |
| Длительная | 19.1 | -0.153 | 0.391 | 0.283 | -0.0586 | 0 | 1 |
|  | 19.1 | 0.0577 | -0.627 | 0.283 | -0.0586 | 0 | 2 |
| Кр. временная | 29.7 | -0.314 | 0.573 | 0.488 | -0.112 | 0 | 1 |
|  | 29.7 | 0.0874 | -1.18 | 0.488 | -0.112 | 0 | 2 |
| Ветровая 1 | 0.59 | -0.712 | -0.155 | -0.0712 | -0.318 | 0 | 1 |
|  | 0.59 | 0.432 | 0.102 | -0.0712 | -0.318 | 0 | 2 |
| Ветровая 2 | 1.27 | -0.492 | -0.624 | -0.292 | -0.219 | 0 | 1 |
|  | 1.27 | 0.297 | 0.428 | -0.292 | -0.219 | 0 | 2 |

| Колонна Км 1_40 (3_40) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м | сеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная | 122 | -0.00604 | 2.66 | 1.42 | 0.00141 | 0 | 1 |
|  | 120 | -0.0111 | -2.45 | 1.42 | 0.00141 | 0 | 2 |
| Длительная | 15.9 | 0.0604 | 0.693 | 0.343 | 0.0252 | 0 | 1 |
|  | 15.9 | -0.0302 | -0.543 | 0.343 | 0.0252 | 0 | 2 |
| Кр. временная | 21.9 | 0.122 | 1.34 | 0.615 | 0.0488 | 0 | 1 |
|  | 21.9 | -0.054 | -0.875 | 0.615 | 0.0488 | 0 | 2 |
| Ветровая 1 | 0.449 | -0.428 | -0.101 | -0.0543 | -0.242 | 0 | 1 |
|  | 0.449 | 0.442 | 0.0947 | -0.0543 | -0.242 | 0 | 2 |
| Ветровая 2 | 0.684 | -0.29 | -0.334 | -0.182 | -0.164 | 0 | 1 |
|  | 0.684 | 0.3 | 0.32 | -0.182 | -0.164 | 0 | 2 |

Коэффициенты

Надежности по ответственности 1

|  | Пост. | Длит. | Кр.вр. | Ветр. | Сейсм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежности | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 5 | 1 |  |  |
| Длительности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Продолжительности | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |

Снижающий для кр. врем. нагрузки 1

Учитывать в расчете:

автоматически сформированные РСН

РСН, сформированные для случаев а, б

Коэффициенты

Надежности по ответственности 1

|  | Пост. | Длит. | Кр.вр. | Ветр. | Сейсм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежности | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 5 | 1 |  |  |
| Длительности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Продолжительности | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |

| Колонна | Км 1_40 (1_40) | Км 1_40 (2_40) | Км 1_40 (3_40) |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижающий для кр. врем. нагрузки | 1 | 1 | 1 |

Учитывать в расчете:

автоматически сформированные РСН

РСН, сформированные для случаев а, б

Коэффициенты расчетных сочетаний нагрузок (РСН)

|  | Пост. | Длит. | Кр.вр. | Ветр. | Сейсм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е, основное | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2-е, основное | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0 |  |  |
| 3-е, особое | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 |  |  |

Учитывать при автоматическом формировании РСН:

знакопеременность ветровой и сейсмической нагрузки

Расчетные сочетания нагрузок.  Сокращенный список

| Колонна Км 1_40 (1_40) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Случай б (все нагрузки). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В1_сеч2 | 52 | 1.66 | 1.27 | -0.46 | -0.443 | 0 |  |
| длит. часть | 52 | 1.66 | 1.27 | -0.46 | -0.443 | 0 |  |
| Sнс, Sлс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В1_сеч1 | 54.2 | -0.251 | -0.206 | -0.321 | -0.303 | 0 |  |
| длит. часть | 54.2 | -0.251 | -0.206 | -0.321 | -0.303 | 0 |  |
| Sвс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В2_сеч1 | 54.5 | -0.0312 | -0.485 | -0.458 | -0.255 | 0 |  |
| длит. часть | 54.5 | -0.0312 | -0.485 | -0.458 | -0.255 | 0 |  |
| Sпс, Nс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+КР-В1_сеч1 | 47.6 | 0.118 | -0.519 | -0.511 | -0.377 | 0 |  |
| длит. часть | 47.6 | 0.118 | -0.519 | -0.511 | -0.377 | 0 |  |
| Tx |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч1 | 53.3 | -0.154 | -0.11 | -0.323 | -0.492 | 0 |  |
| длит. часть | 53.3 | -0.154 | -0.11 | -0.323 | -0.492 | 0 |  |
| Ty |  |  |  |  |  |  |  |
| Случай а (продолжит.). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч2 | 52.3 | 1.25 | 1.11 | -0.391 | -0.373 | 0 |  |
| длит. часть | 52.3 | 1.25 | 1.11 | -0.391 | -0.373 | 0 |  |
| Sнс, Sлс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч1 | 53.9 | -0.0926 | -0.298 | -0.391 | -0.373 | 0 |  |
| длит. часть | 53.9 | -0.0926 | -0.298 | -0.391 | -0.373 | 0 |  |
| Sвс, Sпс, Nс, Ty |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+КР_сеч1 | 48.8 | -0.0458 | -0.422 | -0.443 | -0.319 | 0 |  |
| длит. часть | 48.8 | -0.0458 | -0.422 | -0.443 | -0.319 | 0 |  |
| Tx |  |  |  |  |  |  |  |

| Колонна Км 1_40 (2_40) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Случай б (все нагрузки). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В1_сеч2 | 203 | 2.16 | -2.87 | 0.802 | -1.71 | 0 |  |
| длит. часть | 203 | 2.16 | -2.87 | 0.802 | -1.71 | 0 |  |
| Sнс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В1_сеч1 | 204 | -4 | 0.0222 | 0.802 | -1.71 | 0 |  |
| длит. часть | 204 | -4 | 0.0222 | 0.802 | -1.71 | 0 |  |
| Sвс, Ty |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч1 | 196 | 1.41 | 3.53 | 2.44 | 0.705 | 0 |  |
| длит. часть | 196 | 1.41 | 3.53 | 2.44 | 0.705 | 0 |  |
| Sлс, Tx |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч2 | 194 | -1.13 | -5.25 | 2.44 | 0.705 | 0 |  |
| длит. часть | 194 | -1.13 | -5.25 | 2.44 | 0.705 | 0 |  |
| Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В2_сеч1 | 208 | -3.02 | -2.09 | -0.192 | -1.27 | 0 |  |
| длит. часть | 208 | -3.02 | -2.09 | -0.192 | -1.27 | 0 |  |
| Nс |  |  |  |  |  |  |  |
| Случай а (продолжит.). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч2 | 200 | 0.211 | -3.32 | 1.12 | -0.281 | 0 |  |
| длит. часть | 200 | 0.211 | -3.32 | 1.12 | -0.281 | 0 |  |
| Sнс, Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч1 | 202 | -0.802 | 0.718 | 1.12 | -0.281 | 0 |  |
| длит. часть | 202 | -0.802 | 0.718 | 1.12 | -0.281 | 0 |  |
| Sвс, Sлс, Nс, Tx, Ty |  |  |  |  |  |  |  |

| Колонна Км 1_40 (3_40) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Случай б (все нагрузки). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В1_сеч1 | 174 | 2.12 | 5.62 | 2.86 | 1.17 | 0 |  |
| длит. часть | 174 | 2.12 | 5.62 | 2.86 | 1.17 | 0 |  |
| Sнс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В1_сеч1 | 178 | -1.73 | 4.71 | 2.37 | -1 | 0 |  |
| длит. часть | 178 | -1.73 | 4.71 | 2.37 | -1 | 0 |  |
| Sвс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч1 | 173 | 1.5 | 6.67 | 3.43 | 0.821 | 0 |  |
| длит. часть | 173 | 1.5 | 6.67 | 3.43 | 0.821 | 0 |  |
| Sлс, Tx |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч2 | 171 | -1.46 | -5.7 | 3.43 | 0.821 | 0 |  |
| длит. часть | 171 | -1.46 | -5.7 | 3.43 | 0.821 | 0 |  |
| Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В2_сеч1 | 179 | -1.11 | 3.66 | 1.8 | -0.655 | 0 |  |
| длит. часть | 179 | -1.11 | 3.66 | 1.8 | -0.655 | 0 |  |
| Nс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО-В1_сеч1 | 132 | 2.13 | 3.43 | 1.83 | 1.21 | 0 |  |
| длит. часть | 132 | 2.13 | 3.43 | 1.83 | 1.21 | 0 |  |
| Ty |  |  |  |  |  |  |  |
| Случай а (продолжит.). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч1 | 176 | 0.194 | 5.17 | 2.62 | 0.083 | 0 |  |
| длит. часть | 176 | 0.194 | 5.17 | 2.62 | 0.083 | 0 |  |
| Sнс, Sлс, Nс, Tx, Ty |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч2 | 174 | -0.105 | -4.26 | 2.62 | 0.083 | 0 |  |
| длит. часть | 174 | -0.105 | -4.26 | 2.62 | 0.083 | 0 |  |
| Sвс, Sпс |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетное армирование

| Колонна | Км 1_40 (1_40) | Км 1_40 (2_40) | Км 1_40 (3_40) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asu | 2.01 | 2.73 | 2.17 |

Продольная арматура,  см2:

| полная | 8.044 | 10.924 | 8.684 |
| --- | --- | --- | --- |
| по прочности | 8.044 | 10.924 | 8.684 |
| % армирования | 0.50 | 0.68 | 0.54 |
| Поперечная арматура, см2/м | 0 | 0.0825023 | 0.16374 |

Расстановка продольной арматуры

Армирование симметричное.  Выпуски в верхнюю колонну

| Колонна | Км 1_40 (1_40) | Км 1_40 (2_40) | Км 1_40 (3_40) |
| --- | --- | --- | --- |
| угловые | 416 | 420 | 418 |
| Всего | 416 | 420 | 418 |
| Площадь арматуры, см2 | 8.04248 | 12.5664 | 10.1788 |
| % армирования | 0.50 | 0.79 | 0.64 |

Анкеровка продольной арматуры

| Диаметр стержня, мм | Длина анкеровки, мм | Длина нахлестки, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 950 | 950 |  |
| 18 | 850 | 850 |  |
| 16 | 760 | 760 |  |

Расстановка поперечной арматуры

| Колонна | Км 1_40 (1_40) | Км 1_40 (2_40) | Км 1_40 (3_40) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона анкеровки, мм: | 66 | 76 | 76 |
| шаг | 150 | 150 | 150 |
| привязка 1-го | 50 | 50 | 50 |
| зона раскладки | 750 | 900 | 900 |
| привязка последнего | 800 | 950 | 950 |
| Основная зона, мм: | 126 | 126 | 96 |
| шаг | 200 | 200 | 250 |
| привязка 1-го | 1000 | 1200 | 250 |
| зона раскладки | 2200 | 2200 | 2000 |
| привязка последнего | 3200 | 3350 | 3200 |
| Доборный, мм: | 16 |  | 16 |
| шаг | 160 |  | 150 |
| привязка | 3360 |  | 3350 |
| расст. до верха | 50 | 50 | 50 |
| Площадь арматуры, см2/м | 2.82743 | 2.82743 | 2.26195 |

Режимы установки шпилек:

нет

Замечания

Нет

2.5.2. Результати розрахунку колони Км-65

Нормативный документ

ДСТУ 3760:2006

Бетон

| Класс | С16/20 |
| --- | --- |

Арматура

| Класс продольной | A400C2 |
| --- | --- |
| Класс поперечной | A240C |
| Расчетный диаметр продольной, мм | 40 |
| Защитный слой продольной, мм | 20 |
| Привязка продольной, мм | 40 |
| Используемый сортамент продольной | 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40 |

Требования

Вязаный каркас.  Модуль уменьшения шага поперечной арматуры 25 мм

Сечение

Размеры,  мм:

| b | 700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь, см2 | 3848.45 |  |  |

Отметки

| Колонна | Км 1_65 (1_65) | Км 1_65 (2_64) | Км 1_65 (3_74) |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота этажа, мм | 3600 | 3600 | 3600 |
| Высота перекрытия, мм | 400 | 400 | 400 |

Отметки,  м:

| низа колонны | -3,600 | 0,000 | +3,600 |
| --- | --- | --- | --- |
| верха перекрытия | 0,000 | +3,600 | +7,200 |

Расчетная длина

| Колонна | Км 1_65 (1_65) | Км 1_65 (2_64) | Км 1_65 (3_74) |
| --- | --- | --- | --- |

Коэффициенты расчетной длины:

| m X | 0.7 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| m Y | 0.7 | 1 | 1 |

Расчетная длина,  мм:

| Lo X | 2520 | 3600 | 3600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lo Y | 2520 | 3600 | 3600 |

Гибкость:

| Lo/i Y | 14.40 | 20.57 | 20.57 |
| --- | --- | --- | --- |

Нагрузки

Результаты МКЭ расчета

| Колонна Км 1_65 (1_65) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м | сеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная | 526 | -9.79 | -2.74 | 0.64 | -3.89 | -0.189 | 1 |
|  | 523 | 4.23 | -5.05 | 0.64 | -3.89 | -0.189 | 2 |
| Длительная | 75.7 | -0.485 | -1.22 | -0.223 | -0.184 | -0.029 | 1 |
|  | 75.7 | 0.177 | -0.413 | -0.223 | -0.184 | -0.029 | 2 |
| Кр. временная | 104 | -1.12 | -1.54 | -0.208 | -0.416 | -0.045 | 1 |
|  | 104 | 0.382 | -0.788 | -0.208 | -0.416 | -0.045 | 2 |
| Ветровая 1 | -0.391 | 0.694 | -0.022 | 0.127 | 0.926 | 0.008 | 1 |
|  | -0.391 | -2.64 | -0.481 | 0.127 | 0.926 | 0.008 | 2 |
| Ветровая 2 | 0.212 | 0.36 | 0.428 | 0.486 | 0.637 | 0.008 | 1 |
|  | 0.212 | -1.93 | -1.32 | 0.486 | 0.637 | 0.008 | 2 |

| Колонна Км 1_65 (2_64) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м | сеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная | 483 | -0.503 | -0.659 | -0.224 | -0.759 | 0.078 | 1 |
|  | 480 | 2.23 | 0.149 | -0.224 | -0.759 | 0.078 | 2 |
| Длительная | 65.2 | -0.071 | 0.556 | 0.296 | -0.121 | 0.013 | 1 |
|  | 65.2 | 0.367 | -0.509 | 0.296 | -0.121 | 0.013 | 2 |
| Кр. временная | 89.3 | -0.193 | 0.453 | 0.257 | -0.221 | 0.024 | 1 |
|  | 89.3 | 0.604 | -0.474 | 0.257 | -0.221 | 0.024 | 2 |
| Ветровая 1 | -0.338 | -4.11 | -0.954 | -0.385 | -1.61 | 0.077 | 1 |
|  | -0.338 | 1.68 | 0.433 | -0.385 | -1.61 | 0.077 | 2 |
| Ветровая 2 | 0.159 | -3.13 | -2.1 | -0.849 | -1.22 | 0.072 | 1 |
|  | 0.159 | 1.25 | 0.964 | -0.849 | -1.22 | 0.072 | 2 |

| Колонна Км 1_65 (3_74) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м | сеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная | 439 | -0.718 | 5.48 | 2.7 | -0.526 | -0.012 | 1 |
|  | 435 | 1.18 | -4.22 | 2.7 | -0.526 | -0.012 | 2 |
| Длительная | 54.3 | 0.119 | 1 | 0.422 | 0.053 | -0.002 | 1 |
|  | 54.3 | -0.074 | -0.516 | 0.422 | 0.053 | -0.002 | 2 |
| Кр. временная | 74.5 | 0.043 | 1.38 | 0.557 | 0.001 | 0 | 1 |
|  | 74.5 | 0.037 | -0.627 | 0.557 | 0.001 | 0 | 2 |
| Ветровая 1 | -0.426 | -2.22 | -0.619 | -0.357 | -1.3 | 0.089 | 1 |
|  | -0.426 | 2.47 | 0.667 | -0.357 | -1.3 | 0.089 | 2 |
| Ветровая 2 | -0.004 | -1.82 | -1.09 | -0.648 | -1.06 | 0.085 | 1 |
|  | -0.004 | 1.99 | 1.24 | -0.648 | -1.06 | 0.085 | 2 |

Коэффициенты

Надежности по ответственности 1

|  | Пост. | Длит. | Кр.вр. | Ветр. | Сейсм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежности | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 5 | 1 |  |  |
| Длительности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Продолжительности | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |

| Колонна | Км 1_65 (1_65) | Км 1_65 (2_64) | Км 1_65 (3_74) |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижающий для кр. врем. нагрузки | 1 | 1 | 1 |

Учитывать в расчете:

автоматически сформированные РСН

РСН, сформированные для случаев а, б

Коэффициенты расчетных сочетаний нагрузок (РСН)

|  | Пост. | Длит. | Кр.вр. | Ветр. | Сейсм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е, основное | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2-е, основное | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0 |  |  |
| 3-е, особое | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 |  |  |

Учитывать при автоматическом формировании РСН:

знакопеременность ветровой и сейсмической нагрузки

Расчетные сочетания нагрузок.  Сокращенный список

| Колонна Км 1_65 (1_65) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Случай б (все нагрузки). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В1_сеч2 | 775 | 17.2 | -4.71 | -0.346 | -9.11 | -0.326 |  |
| длит. часть | 775 | 17.2 | -4.71 | -0.346 | -9.11 | -0.326 |  |
| Sнс, Sвс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч2 | 772 | 14 | -0.929 | -1.96 | -7.81 | -0.326 |  |
| длит. часть | 772 | 14 | -0.929 | -1.96 | -7.81 | -0.326 |  |
| Sлс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В2_сеч2 | 774 | -3.43 | -12.8 | 2.41 | -2.08 | -0.254 |  |
| длит. часть | 774 | -3.43 | -12.8 | 2.41 | -2.08 | -0.254 |  |
| Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В1_сеч1 | 779 | -15.7 | -5.96 | -0.346 | -9.11 | -0.326 |  |
| длит. часть | 779 | -15.7 | -5.96 | -0.346 | -9.11 | -0.326 |  |
| Nс, Ty |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В1_сеч1 | 775 | -9.4 | -6.16 | 0.797 | -0.777 | -0.254 |  |
| длит. часть | 775 | -9.4 | -6.16 | 0.797 | -0.777 | -0.254 |  |
| Tx |  |  |  |  |  |  |  |
| Случай а (продолжит.). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч2 | 773 | 5.27 | -6.87 | 0.225 | -4.94 | -0.29 |  |
| длит. часть | 773 | 5.27 | -6.87 | 0.225 | -4.94 | -0.29 |  |
| Sнс, Sвс, Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч1 | 777 | -12.5 | -6.06 | 0.225 | -4.94 | -0.29 |  |
| длит. часть | 777 | -12.5 | -6.06 | 0.225 | -4.94 | -0.29 |  |
| Sлс, Nс, Tx, Ty |  |  |  |  |  |  |  |

| Колонна Км 1_65 (2_64) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Случай б (все нагрузки). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В1_сеч1 | 704 | 17.6 | 4.69 | 2.1 | 6.03 | -0.22 |  |
| длит. часть | 704 | 17.6 | 4.69 | 2.1 | 6.03 | -0.22 |  |
| Sнс, Sвс, Nс, Tx |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч1 | 702 | 13.2 | 9.83 | 4.19 | 4.26 | -0.197 |  |
| длит. часть | 702 | 13.2 | 9.83 | 4.19 | 4.26 | -0.197 |  |
| Sлс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В2_сеч1 | 703 | -14.9 | -9.03 | -3.45 | -6.69 | 0.451 |  |
| длит. часть | 703 | -14.9 | -9.03 | -3.45 | -6.69 | 0.451 |  |
| Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+В1_сеч1 | 530 | -21.1 | -5.49 | -2.17 | -8.88 | 0.471 |  |
| длит. часть | 530 | -21.1 | -5.49 | -2.17 | -8.88 | 0.471 |  |
| Ty |  |  |  |  |  |  |  |
| Случай а (продолжит.). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч2 | 698 | 3.52 | -0.928 | 0.369 | -1.21 | 0.127 |  |
| длит. часть | 698 | 3.52 | -0.928 | 0.369 | -1.21 | 0.127 |  |
| Sнс, Sвс, Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч1 | 702 | -0.843 | 0.398 | 0.369 | -1.21 | 0.127 |  |
| длит. часть | 702 | -0.843 | 0.398 | 0.369 | -1.21 | 0.127 |  |
| Sлс, Nс, Tx, Ty |  |  |  |  |  |  |  |

| Колонна Км 1_65 (3_74) | N, тс | Mx, тс*м | My, тс*м | Qx, тс | Qy, тс | T, тс*м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Случай б (все нагрузки). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР+В1_сеч2 | 620 | 12.4 | -2.91 | 2.44 | -6.37 | 0.385 |  |
| длит. часть | 620 | 12.4 | -2.91 | 2.44 | -6.37 | 0.385 |  |
| Sнс, Sвс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч1 | 625 | 7.59 | 13.6 | 6.96 | 4.24 | -0.398 |  |
| длит. часть | 625 | 7.59 | 13.6 | 6.96 | 4.24 | -0.398 |  |
| Sлс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В2_сеч2 | 621 | -7.69 | -11.5 | 6.96 | 4.24 | -0.398 |  |
| длит. часть | 621 | -7.69 | -11.5 | 6.96 | 4.24 | -0.398 |  |
| Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР-В1_сеч1 | 627 | 9.37 | 11.4 | 5.65 | 5.34 | -0.416 |  |
| длит. часть | 627 | 9.37 | 11.4 | 5.65 | 5.34 | -0.416 |  |
| Nс, Tx |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+В1_сеч1 | 481 | -11.9 | 2.93 | 1.18 | -7.08 | 0.432 |  |
| длит. часть | 481 | -11.9 | 2.93 | 1.18 | -7.08 | 0.432 |  |
| Ty |  |  |  |  |  |  |  |
| Случай а (продолжит.). Сокращенный список |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч2 | 621 | 1.25 | -5.91 | 4.05 | -0.517 | -0.0155 |  |
| длит. часть | 621 | 1.25 | -5.91 | 4.05 | -0.517 | -0.0155 |  |
| Sнс, Sвс, Sпс |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО+ДЛ+КР_сеч1 | 625 | -0.608 | 8.66 | 4.05 | -0.517 | -0.0155 |  |
| длит. часть | 625 | -0.608 | 8.66 | 4.05 | -0.517 | -0.0155 |  |
| Sлс, Nс, Tx |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО_сеч1 | 483 | -0.79 | 6.03 | 2.97 | -0.579 | -0.0132 |  |
| длит. часть | 483 | -0.79 | 6.03 | 2.97 | -0.579 | -0.0132 |  |
| Ty |  |  |  |  |  |  |  |

Замечания

нет

2.6. Розрахунок фундаментної плити

Розрахунок монолітної залізобетонної фундаментної плити виконуємо в програмі «ПЛИТА» ПК «МОНОМАХ». Формування схеми плити виконується в режимі імпорту з програми «КОМПОНОВКА». Розрахунок плити ведеться за першим та другим граничними станами. Визначається необхідна площа січення арматури і виконується конструювання.

Збір навантаження на фундаментну плиту див. табл. 2.4.

Матеріали для виготовлення плити: бетон кл. В30 згідно ДСТУ Б В.2.7-43-96; арматура робоча поздовжнього і поперечного напрямків кл. А400С згідно ДСТУ 3760:2006.

Рис. 2.11. Моменти по осях Y

Рис. 2.12. Моменти по осях Х

2.6.1. Підбір арматури для фундаментної плити

Рис. 2.13. Ізополя нижньої арматури вздовж осі Х

Рис. 2.14. Ізополя нижньої арматури вздовж осі Y

Рис. 2.15. Ізополя верхньої арматури вздовж осі Х

Рис. 2.16. Ізополя верхньої арматури вздовж осі Y

2.6.2. Результати розрахунку фундаментної плити

Таблиця 2.10

Характеристика матеріалу фундаментної плити

| Характеристики материалов |  |
| --- | --- |
| Класс бетона | С25/30 |
| Вид бетона | тежолый |
| Расчетное сопротивление бетона на сжатие | 1730 |
| Модуль упругости бетона | 3.31e+006 |
| Класс продольной арматуры (вдоль Х) | A400С1 |
| Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение | 37500 |
| Модуль упругости арматуры | 2e+007 |
| Класс продольной арматуры (вдоль Y) | A400С1 |
| Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение | 37500 |
| Модуль упругости арматуры | 2e+007 |
| Класс поперечной арматуры | A400С1 |
| Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение | 30000 |
| Модуль упругости арматуры | 2.1e+007 |
| Объемный вес | 2.5 |
| Жесткость упругого основания грунта на сжатие: | 200 |
| Жесткость упругого основания грунта на сдвиг: | 2000 |
| Расстояние до центров тяжести арматуры: |  |
| от нижней грани | 3 |
| от верхней грани | 3 |

| Перемещения (экстремумы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № узла | X (cm) | Y (cm) | Перемеще-ние Z (mm) | № узла | X (cm) | Y (cm) | Перемеще-ние Z (mm) |
| 9 | 6280.0 | 2728.5 | -95.858490 | 1 | -80.0 | 168.5 | -35.332211 |

| Сочетания усилий (экстремумы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №тр. | Mx | My | Mxy | Qx | Qy | R |
| 5551 | 150.34 | 157.20 | -1.45 | -33.64 | 148.80 | -40.03 |
| 4284 | 54.21 | 15.65 | 46.49 | 30.21 | 62.93 | -11.67 |
| 5479 | 67.50 | 119.98 | -10.35 | 241.83 | 50.90 | -11.29 |
| 5595 | 114.50 | 84.45 | -5.35 | -18.19 | -277.35 | -39.50 |
| 6826 | 0.23 | -17.91 | -3.51 | -5.33 | -3.07 | -43.55 |
| 5551 | 150.34 | 157.20 | -1.45 | -33.64 | 148.80 | -40.03 |

| Армирование (экстремумы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № тр. | Xc (cm) | Yc (cm) | Угол | AX низ (cm) | AY низ (cm) | AX верх (cm) | AY верх (cm) | AX поп. (cm) | AY поп. (cm) |
| 5551 | 5593.7 | 833.7 | 0.0 | 57.31 | 61.25 | 4.00 | 4.00 | 0.01 | 12.40 |
| 6160 | 5944.1 | 983.5 | 0.0 | 4.00 | 4.00 | 24.02 | 14.70 | 0.01 | 0.01 |
| 5887 | 5743.9 | 1233.0 | 0.0 | 4.00 | 4.00 | 17.85 | 22.22 | 0.01 | 0.01 |
| 5479 | 5543.6 | 833.7 | 0.0 | 29.68 | 47.79 | 4.00 | 4.00 | 50.40 | 0.01 |
| 5595 | 5593.7 | 883.6 | 0.0 | 44.73 | 34.16 | 4.00 | 4.00 | 0.01 | 77.51 |
| 5551 | 5593.7 | 833.7 | 0.0 | 57.31 | 61.25 | 4.00 | 4.00 | 0.01 | 12.40 |

Фундаментна плита армується окремими стержнями Ø16 А400С в обох напрямках (верхня і нижня сітки) з кроком 200 мм. Ділянки під колонами підсилюємо стержнями в обох напрямках. В місцях, де необхідне підсилення плити, за результатами розрахунків, виданих програмою «ПЛИТА», додатково встановлюємо окремі стержні діаметром від 10 до 36 мм. Поперечна арматура – Ø12 А400С.

Креслення фундаментної плити див. листи 3 графічної частини проекту.

2.7. Результати розрахунку балки.

Таблиця 2.11

Характеристика матеріалу балки

| Материалы |  |
| --- | --- |
| Бетон |  |
| Объемный вес | 2.5 кН/м3 |
| Класс бетона | С25/30 |
| Вид бетона | тежолый |
| Признак условий твердения |  |
| Признак условий эксплуатации |  |
| Коэф. условий работы КР1 |  |
| Коэф. условий работы КР2 |  |
| Ширина раскрытия кратковр. трещин | 0.4 мм |
| Ширина раскрытия длительных трещин | 0.3 мм |
| Защитный слой от нижней грани сечения | 20мм |
| Защитный слой от верхней грани сечения | 20мм |
| Защитный слой от боковой грани сечения | 20мм |
| Агрессивность среды |  |
| Расчет по 2-му предельному состоянию | Производить |
| Арматура |  |
| Класс продольной арматуры | A400C |
| Класс поперечной арматуры | A240C |
| Произведение коэф. из табл 24 СНИП |  |
| Коэф. сейсмического воздействия МКР1 |  |
| Коэф. сейсмического воздействия МКР2 |  |

| Пролеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Ширина, М | Высота, М |  | L в осях, М |  | L в свету, М | Левая опора |  | Правая опора |  | Количество сечений |
| 1 | 0.25 | 0.4 |  | 8.48 |  | 7.93 | 1 |  | 2 |  | 44 |
| 2 | 0.25 | 0.4 |  | 8.47 |  | 7.92 | 2 |  | 3 |  | 44 |
| Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Ширина, М |  | Расстояние до оси, М |  | Вид |  |  | Опирание |  | Податливость |  |
| 1 | 0.4 |  | 0.2 |  | колонна |  |  | Опирание |  | Нет |  |
| 2 | 0.7 |  | 0.35 |  | колонна |  |  | Опирание |  | Нет |  |
| 3 | 0.4 |  | 0.2 |  | колонна |  |  | Опирание |  | Нет |  |

С , кН - сосредоточенная сила

M , Тс*м - сосредоточенный момент

Р , кН/м - равномерно-распределенная

Т , кН/м - трапециевидная

Тр, кН/м - треугольная

Ту, кН/м - усеченно треугольная

Мк, (Тс*м)/м - распределенный крутящий момент

а, м - привязка

| Коэффициенты для сочетаний усилий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянное | Длительное | Кр. временное | Ветер1 | Ветер2 | Сейсмика1 | Сейсмика2 |
| Надежности | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Длительности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-е осн. сочетание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2-е осн. сочетание | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |
| Особое сочетание | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Коэффициент надежности по ответственности 1

Результаты расчета

| Пролет № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cечение № | 1 | 23 | 44 |
| Привязка, м | -0.20 | 4.04 | 8.28 |
| Огибающие |  |  |  |
| Момент, Тс*м | -5.18 | 7.75 | -6.23 |
|  | -15.85 | 3.37 | -18.81 |
| Поперечная сила, Тс | 11.63 | -0.09 | -4.60 |
|  | 4.35 | -0.92 | -12.29 |
| Перемещение, мм | -58.95 | -61.42 | -55.86 |
|  | -78.66 | -85.39 | -76.55 |
| Арматура продольная |  |  |  |
| Нижняя, см2 | 0.00 | 5.90 | 0.00 |
| Верхняя, см2 | 13.00 | 0.00 | 16.10 |
| Боковая, см2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Арматура поперечная, см2/м | 2.00 | 1.45 | 2.22 |
| Пролет № 2 |  |  |  |
| Cечение № | 1 | 22 | 44 |
| Привязка, м | -0.35 | 3.89 | 8.12 |
| Огибающие |  |  |  |
| Момент, Тс*м | -9.80 | 8.05 | -1.05 |
|  | -22.34 | 3.64 | -7.18 |
| Поперечная сила, Тс | 14.89 | 1.32 | -1.49 |
|  | 6.71 | 0.50 | -4.91 |
| Перемещение, мм | -55.86 | -59.38 | -54.56 |
|  | -76.55 | -84.57 | -76.79 |
| Арматура продольная |  |  |  |
| Нижняя, см2 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| Верхняя, см2 | 20.20 | 0.00 | 5.40 |
| Боковая, см2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Арматура поперечная, см2/м | 4.34 | 0.57 | 0.40 |

Конструирование

| Каркас вязаный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижняя |  |  |  |  | Верхняя |  | Боковая |  |
| 1-го ряда |  |  | 2-го ряда |  |  |  |  |  |
| Диаметр крайн. стер. | Диаметр средн. стерж. | Колич. средн. стерж. | Диаметр средн. стерж. | Колич. средн. стерж. | Диаметр средн. стерж. | Колич. средн. стерж. | Диаметр средн. стерж. | Колич. средн. стерж. |
| Пролет N1 Длина 8895.00, М Привязка 70.00, М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00 | 14.00 | 3 | 6.00 |  | 10.00 | 2 |  |  |
| Поперечная арматура: Диаметр 6.00 М, Шаг 0.15 М, Кол-во 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пролет N2 Длина 8884.08, М Привязка 8405.00, М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00 | 14.00 | 3 | 6.00 |  | 10.00 | 2 |  |  |
| Поперечная арматура: Диаметр 8.00 М, Шаг 0.15 М, Кол-во 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Гнутые стержни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N стержня | N пролета | Длина | Прив. к лев. опоре | Диаметр | Кол-во | Левый |  | Центр | Правый |  |
|  |  |  |  |  |  | Отгиб | Катет | Низ | Катет | Отгиб |
| 1 | 0 | 4191.11 | 2146.94 | 14.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 4191.11 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 6313.36 | 968.47 | 14.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6313.36 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 4421.65 | 2143.91 | 14.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 4421.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 6540.17 | 1437.74 | 14.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6540.17 | 0.00 | 0.00 |

| Опорные стержни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опора № | Диаметр | Количество | Длина |
| 1 | 14.00 | 4 | 1027.08 |
| 2 | 14.00 | 4 | 1734.17 |
| 3 | 14.00 | 6 | 1621.41 |
| 4 | 14.00 | 6 | 3480.90 |
| 5 | 14.00 | 2 | 1026.17 |
| 6 | 14.00 | 1 | 1496.95 |

| Опорные узли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опора | Левый катет | Центр | Правый катет |
| 1 | 0.30 | 0.80 | 0.30 |

Балка армується окремими стержнями Ø14 А400С в обох напрямках (верхня і нижня сітки) з кроком 200 мм. Верхню ділянку під колонами підсилюємо арматурою Ø14 А400С. Поперечна арматура – Ø6 А240С.

Креслення монолітної балки див. на листі 6 графічної частини проекту.

2.7. Розрахунок металевого купола

Даний ребристий купол призначений для створення покрівлі ресторану, що дає естетичний вигляд та декоративне завершення всього вертикального скління.

Купол складається з окремих плоских ребер, поставлених в радіальному напрямку. Верхні пояси ребер утворюють поверхню купола. У вершині купола радіально розташовані ребра, які примикають до верхнього кільця.

Ребристий купол є розпірной системою. Розпір сприймається опорним кільцем, яке проектується в плані зігнутим по колу з жорстким з’єднанням у кутах. Кріплення прогонів до ребер вважається шарнірним, кріплення ребер до верхнього поясу шарнірне, до нижнього - шарнірно-нерухоме. На рис. 2.17 представлена ​​графічна схема металевого ребристого купола.

Рис. 2.17. Схема купола

При створенні розрахункової схеми використовувався тип кінцевого елемента - просторовий стрижень. Даний тип має довільне положення в системі загального вигляду і має 6 ступенів свободи (X, Y, Z, UX, UY, UZ).

Вихідні дані:

- Радіус - 8.485м;

- Загальна висота купола 6м; висота шпиля - 6м;

- Прогони - швелер 22;

- Верхній пояс ребер - профіль 100х100х3;

- Нижній пояс ребер - профіль 80х80х3;

- Розкоси - профіль 80х80х3

- Верхнє кільце - лист S20; профіль 100х100х3;

- Нижнє опорне кільце – залізобетон, 400х200мм, С16/20, А400С;

- Покриття - подвійні склопакети.

2.7.1. Збір навантажень.

Власна вага елементів призначається програмою «LIRA» автоматично на основі заданих жорсткостей.

Снігове навантаження.

Рис. 2.18. Схема прикладання снігового навантаження

Сніговий район для м. Луцьк: IV

Значення максимуму навантаження в коньку купола знаходиться за формулою:

S = S_g ∙ μ, (2.10)

де Sg - розрахункове значення ваги снігового покриву на 1 м2 горизонтальної поверхні землі. Так як будівля знаходиться в IV сніговому районі Sg = 1400Па;

μ - коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву землі до снігового навантаження на покриття.

μ = cos1.8α.

Розрахункова схема із зазначенням прикладеної снігового навантаження представлена ​​на рис 2.19.

Рис. 2.19. Розрахункова схема за дії снігового навантаження

Вітрове навантаження

Рис. 2.20. Схема прикладання вітрового навантаження

Вітровий район для м. Луцьк: IV

Загальна формула нормативного значення середньої складової вітрового навантаження на висоті над поверхнею землі слід визначати за формулою:

wm = w0kc, (2.11)

де w0 - нормативне значення вітрового тиску. Для IV вітрового району

w0 = 550Па;

k - коефіцієнт, що враховує зміну вітрового тиску по висоті;

с - аеродинамічний коефіцієнт.

Значення аеродинамічних коефіцієнтів Се1 = +0.5, Се2 = -1.05.

За ДБН В.1.2-2 2006 знаходимо значення k для кожного вузла купола. Після цього, використовуючи методи геометричної інтерполяції, знаходимо значення вітрового тиску для кожного вузла купола.

Нижче представлена ​​модель розподілу навантаження від вітрового тиску на елементи ребер купола.

Рис. 2.21. Розрахункова схема за дії вітрового навантаження

2.7.2. Результати розрахунку.

Результати розрахунку представлені у вигляді схем внутрішніх зусиль елементів купола і деформацій елементів.

Рис. 2.22. Внутрішні зусилля від снігового навантаження

Рис. 2.23. Внутрішні зусилля від постійного навантаження

Рис. 2.24. Внутрішні зусилля від вітрового навантаження

2.7.3. Підбір перерізу елементів купола

Підбір перерізів елементів проводився в програмному комплексі «ЛИР-СТК», він призначений для перевірки несучої здатності стрижневих елементів сталевих конструкцій відповідно до вимог ДБН В.2.6-136:2010 «Сталеві конструкції».

Визначення перерізів в стрижневих елементах для різних випадків напружених станів по першій і другій групі граничних станів проводиться відповідно до зусиль, розрахункових поєднань навантажень (РСН) і розрахункових поєднаннями зусиль (РСУ), отриманими після статичного розрахунку конструкції.

Рис. 2.25. Нумерація стержнів металевої ферми

| Дата: 04/03/14 00:36:35 | ЛИРА 9.6 (ЛИР-СТК) | Страница 1 |
| --- | --- | --- |

Задача розрахунок купола, шифр Бортнік - 099. Основная схема

Таблиця 2.12.

Результати підбору елементів металевого купола

| Элемент | НС | Группа | Шаг планок, м | При- меча- ние | Проценты исчерпания несущей способности фермы по сечениям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина элемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нор | УY1 | УZ1 | ГY1 | ГZ1 | УС | УП | 1ПС | 2ПС | М.У |  |
| Сечение: 1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сортамент: Профиль квадраратный гнутый замкнутый сварной Сокращенный сортамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 |  | 0.00 |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 50 | 50 | 21 | 0 | 50 | 0.97 |
| 20 | 2 |  | 0.00 |  | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 50 | 50 | 21 | 0 | 50 | 0.97 |
| 21 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 |  | 0.00 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8 | 0 | 50 | 1.02 |
| 21 | 2 |  | 0.00 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8 | 0 | 50 | 1.02 |
| 22 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 |  | 0.00 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1.08 |
| 22 | 2 |  | 0.00 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1.08 |

Продовження таблиця 2.12.

| 23 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.12 |  |
| 23 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.12 |  |
| 24 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 1.14 |
| 24 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 1.14 |
| 25 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 1.11 |
| 25 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 1.11 |
| 26 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 1.13 |
| 26 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 1.13 |
| 27 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 1.13 |
| 27 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 1.13 |
| 28 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 |  | 0.00 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 1.11 |
| 28 | 2 |  | 0.00 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 1.11 |

Продовження таблиця 2.12.

| 29 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 |  | 0.00 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1.14 |
| 29 | 2 |  | 0.00 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1.14 |
| 30 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 |  | 0.00 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 | 0 | 50 | 1.12 |
| 30 | 2 |  | 0.00 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 | 0 | 50 | 1.12 |
| 31 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 |  | 0.00 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1.08 |
| 31 | 2 |  | 0.00 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1.08 |
| 32 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1 |  | 0.00 |  | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | 50 | 1.02 |
| 32 | 2 |  | 0.00 |  | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | 50 | 1.02 |

| Элемент | НС | Группа | Шаг планок, м | При- меча- ние | Проценты исчерпания несущей способности фермы по сечениям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина элемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нор | УY1 | УZ1 | ГY1 | ГZ1 | УС | УП | 1ПС | 2ПС | М.У |  |
| 33 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0.97 |
| 33 | 2 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0.97 |
| 64 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2.21 |
| 64 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2.21 |

Продовження таблиця 2.12.

| 65 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2.21 |
| 65 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2.21 |
| Сечение: 2. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сортамент: Профиль квадраратный гнутый замкнутый сварной Сокращенный сортамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 0.00 |  | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 31 | 0 | 50 | 0.83 |
| 1 | 2 |  | 0.00 |  | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 31 | 0 | 50 | 0.83 |
| 2 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  | 0.00 |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 0 | 50 | 1.10 |
| 2 | 2 |  | 0.00 |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 0 | 50 | 1.10 |
| 3 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 1.14 |
| 3 | 2 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 1.14 |
| 4 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 1.15 |
| 4 | 2 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 1.15 |
| 5 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 1.16 |
| 5 | 2 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 1.16 |
| 6 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  | 0.00 |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 50 | 50 | 13 | 0 | 50 | 1.17 |
| 6 | 2 |  | 0.00 |  | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 50 | 50 | 13 | 0 | 50 | 1.17 |

Продовження таблиця 2.12.

| 7 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | 0.00 |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 0 | 50 | 1.13 |
| 7 | 2 |  | 0.00 |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 0 | 50 | 1.13 |
| 8 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 1.10 |
| 8 | 2 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 1.10 |
| 9 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 1.51 |
| 9 | 2 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 1.51 |
| 10 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  | 0.00 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 50 | 9 | 0 | 50 | 2.00 |
| 10 | 2 |  | 0.00 |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 50 | 9 | 0 | 50 | 2.00 |
| 11 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 1.51 |

| Элемент | НС | Группа | Шаг планок, м | При- меча- ние | Проценты исчерпания несущей способности фермы по сечениям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина элемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нор | УY1 | УZ1 | ГY1 | ГZ1 | УС | УП | 1ПС | 2ПС | М.У |  |
| 11 | 2 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 1.51 |
| 12 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 0.00 |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 | 50 | 11 | 0 | 50 | 1.10 |
| 12 | 2 |  | 0.00 |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 | 50 | 11 | 0 | 50 | 1.10 |
| 13 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  | 0.00 |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 0 | 50 | 1.13 |
| 13 | 2 |  | 0.00 |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12 | 0 | 50 | 1.13 |

Продовження таблиця 2.12.

| 14 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 1.17 |
| 14 | 2 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 1.17 |
| 15 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  | 0.00 |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 50 | 50 | 16 | 0 | 50 | 1.16 |
| 15 | 2 |  | 0.00 |  | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 50 | 50 | 16 | 0 | 50 | 1.16 |
| 16 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 |  | 0.00 |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17 | 0 | 50 | 1.15 |
| 16 | 2 |  | 0.00 |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17 | 0 | 50 | 1.15 |
| 17 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  | 0.00 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 50 | 50 | 19 | 0 | 50 | 1.14 |
| 17 | 2 |  | 0.00 |  | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 50 | 50 | 19 | 0 | 50 | 1.14 |
| 18 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 |  | 0.00 |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 50 | 50 | 22 | 0 | 50 | 1.10 |
| 18 | 2 |  | 0.00 |  | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 50 | 50 | 22 | 0 | 50 | 1.10 |
| 19 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 100 x 100 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 100 x 100 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 |  | 0.00 |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0.83 |
| 19 | 2 |  | 0.00 |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0.83 |
| Сечение: 3. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сортамент: Профиль квадраратный гнутый замкнутый сварной Сокращенный сортамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 |  | 0.00 |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 50 | 50 | 33 | 0 | 50 | 0.77 |
| 34 | 2 |  | 0.00 |  | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 50 | 50 | 33 | 0 | 50 | 0.77 |

Продовження таблиця 2.12.

| 35 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 |  | 0.00 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0.49 |
| 35 | 2 |  | 0.00 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0.49 |
| 36 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0.97 |
| 36 | 2 |  | 0.00 |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 0 | 50 | 0.97 |
| 37 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 |  | 0.00 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0.63 |
| 37 | 2 |  | 0.00 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0.63 |
| 38 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 |  | 0.00 |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 50 | 6 | 0 | 50 | 1.10 |
| 38 | 2 |  | 0.00 |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 50 | 6 | 0 | 50 | 1.10 |

| Элемент | НС | Группа | Шаг планок, м | При- меча- ние | Проценты исчерпания несущей способности фермы по сечениям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина элемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нор | УY1 | УZ1 | ГY1 | ГZ1 | УС | УП | 1ПС | 2ПС | М.У |  |
| 39 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0.79 |
| 39 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0.79 |
| 40 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 |  | 0.00 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1.19 |
| 40 | 2 |  | 0.00 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1.19 |
| 41 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0.96 |
| 41 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0.96 |

Продовження таблиця 2.12.

| 42 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.24 |
| 42 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.24 |
| 43 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.11 |
| 43 | 2 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.11 |
| 44 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1.28 |
| 44 | 2 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1.28 |
| 45 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1.24 |
| 45 | 2 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1.24 |
| 46 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1.30 |
| 46 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1.30 |
| 47 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.37 |
| 47 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.37 |
| 48 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.31 |
| 48 | 2 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.31 |
| 49 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1.31 |
| 49 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1.31 |

Продовження таблиця 2.12.

| 50 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.37 |
| 50 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.37 |
| 51 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1.30 |
| 51 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1.30 |
| 52 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.24 |
| 52 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.24 |

| Элемент | НС | Группа | Шаг планок, м | При- меча- ние | Проценты исчерпания несущей способности фермы по сечениям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина элемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нор | УY1 | УZ1 | ГY1 | ГZ1 | УС | УП | 1ПС | 2ПС | М.У |  |
| 53 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.28 |
| 53 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.28 |
| 54 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1.11 |
| 54 | 2 |  | 0.00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1.11 |
| 55 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.24 |
| 55 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1.24 |
| 56 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 0.96 |
| 56 | 2 |  | 0.00 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 50 | 0.96 |

Продовження таблиця 2.12.

| 57 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 50 | 1.19 |
| 57 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 50 | 1.19 |
| 58 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 50 | 0.79 |
| 58 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 50 | 0.79 |
| 59 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1 |  | 0.00 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1.10 |
| 59 | 2 |  | 0.00 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 1.10 |
| 60 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1 |  | 0.00 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 50 | 0.63 |
| 60 | 2 |  | 0.00 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 50 | 0.63 |
| 61 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 1 |  | 0.00 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | 50 | 0.97 |
| 61 | 2 |  | 0.00 |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | 50 | 0.97 |
| 62 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1 |  | 0.00 |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 | 0 | 50 | 0.49 |
| 62 | 2 |  | 0.00 |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 | 0 | 50 | 0.49 |
| 63 |  |  | Подобрано:1. Профиль "Молодечно" 80 x 80 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Профиль: 80 x 80 x 3; ТУ 36-2287-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь: C345; ГОСТ 27772 - 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 0.77 |
| 63 | 2 |  | 0.00 |  | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 0 | 50 | 0.77 |

Після аналізу зусиль у стержнях і зіставлення з їх несучою здатністю проводиться коригування перерізів елементів купола.

У результаті:

- Прогони - швелер 22;

- Верхній пояс ребер - профіль «Молодечно» 100х100х3;

- Нижній пояс ребер - профіль «Молодечно» 80х80х3;

- Розкоси - профіль «Молодечно» 80х80х3;

- Верхнє кільце - лист S20; профіль «Молодечно» 100х100х3